Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Лякинского сельского поселения в системе расселения Сармановского муниципального района	8

2.2. Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1. Характеристика земельного фонда	9

2.2.2.  Демографический потенциал	10

2.2.3. Промышленное производство	11

2.2.4. Агропромышленный комплекс	11

2.2.5. Лесной комплекс	12

2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство	13

2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	14

2.3. Историко-культурное наследие	20

2.3.1 Краткая историческая справка	20

2.3.2 Объекты культурного наследия на территории  Лякинского сельского поселения	20

2.4. Природные условия и ресурсы	20

2.4.1. Рельеф и геоморфология	23

2.4.2. Геологическое строение	23

2.4.3. Тектоника и сейсмичность	23

2.4.4. Полезные ископаемые	24

2.4.5. Гидрогеологические условия	25

2.4.6. Гидрологические условия	26

2.4.7. Климатическая характеристика	27

2.4.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	28

2.4.9. Инженерно-геологическая оценка территории	31

2.5. Состояние окружающей среды	33

2.5.1. Состояние атмосферного воздуха	34

2.5.2. Состояние водных ресурсов	34

2.5.3. Земельные ресурсы	36

2.5.4. Отходы производства и потребления	37

2.5.5. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	38

2.5.6. Состояние зеленых насаждений	41

2.5.7. Комплексная оценка территории	43

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	43

2.6.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	43

2.6.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач	44

2.6.3. Водоохранные зоны	49

2.6.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	51

2.6.5. Леса	51

2.6.6. Месторождения полезных ископаемых	53

2.6.7. Ограничения градостроительной деятельности по природным условиям	54

2.6.8. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	54

2.6.9. Зоны ограничения строительства аэропортов	56

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	57

3.1. Прогноз численности населения	57

3.2. Экономическое развитие	57

3.2.1. Развитие промышленного производства	57

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	57

3.2.3. Развитие лесного комплекса	61

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	61

3.4. Развитие системы обслуживания населения	61

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	66

3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Лякинского сельского поселения	75

3.8. Мероприятия по охране окружающей среды	77

3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	77

3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	79

3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	80

3.8.4. Мероприятия по инженерному благоустройству	81

3.8.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	81

3.8.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения	83

3.8.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	83

3.8.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	84

3.8.9. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	84

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	87

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	89

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного генерального плана.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Лякинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты  территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

Генеральный план Лякинского сельского поселения разработан с учетом материалов «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ФЗ-190), Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131), Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015гг., Программы социально-экономического развития Сармановского района Республики Татарстан на 2005-2010 гг., отраслевых программ Российской Федерации, Республики Татарстан и Сармановского муниципального района.

При разработке генерального плана Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан,  проекта Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района Республики Татарстан, выполненные ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сармановского муниципального района и Лякинского сельского поселения.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Лякинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Лякинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Лякинского сельского поселения в системе расселения Сармановского муниципального района

Лякинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Лякинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Ляки (административный центр, который расположен в 12 км от районного центра с.Сарманово), деревня Дружба, поселок Ферма Саукле и деревня Языково. Поселение расположено на востоке Республики Татарстан, в северо-западной части Сармановского муниципального района. Лякинское сельское поселение граничит на севере и северо-западе - с Верхнее-Чершилинским  сельским поселением, на юге и юго-западе – с Петровско-Заводским сельским поселением, на юго-востоке - с Янурусовским сельским поселением, на востоке – с Азалаковским сельским поселением Сармановского муниципального района.

Общая площадь Лякинского сельского поселения составляет 5811,7 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 210,51 га, из них: с.Ляки – 148,06 га, д.Дружба – 14,5 га, п.Фермы Саукле – 21,09 га, д.Языково – 26,87 га.

Земли Лякинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и растениеводства. На территории поселения имеется пруд площадью 151,9 га.

В поселении имеется детский сад, общеобразовательная школа, сельский дом культуры с библиотекой, два фельдшерско-акушерских пункта, сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Нуркеево».

Транспортная связь Лякинского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Транспортный каркас представлен районной автомобильной дорогой регионального значения «Набережные Челны – Верхние Чершилы». Она пересекает Лякинское сельское поселение в меридиональном направлении в центральной части поселения, проходя через с.Ляки. Также по территории поселения проходит местная автомобильная дорога регионального значения «Заинск – Сарманово» - Дружба – Ляки и местная автомобильная дорога местного значения «Петровский Завод – Ферма Саукле».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Лякинского сельского поселения является частью системы расселения Сармановского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Сармановский муниципальный район входит в группу районов со средним показателем потенциала развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Сарманово.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2012г. средняя плотность Лякинского сельского поселения составила 7,8 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сармановского муниципального района Лякинское сельское поселение входит в группу районов с очень низким показателем плотности населения.

На территории Лякинского сельского поселения население, с общей численностью 451 человек, проживает на территории трех населенных пунктов: с.Ляки – центр поселения, д.Дружба – рядовые населенные пункты.

Система расселения Лякинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Ляки с общей численностью населения 387 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают д.Дружба и п.Фермы Саукле с общей численностью населения 49 и 15 человек соответственно. В д.Языково постоянное население отсутствует.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь  сельского поселения составляет 5811,7 га (согласно Схеме территориального планирования Сармановского муниципального района).

Земли лесного фонда занимают территорию 1286,8  га, что составляет около 22% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Лякинского сельского поселения отсутствует.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Лякинского сельского поселения, на начало 2012г. численность населения составила 451 человек.

Демографическая структура Лякинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Лякинского  сельского поселения на начало 2012 года

| Показатели | с.Ляки | п.Дружба | п.Фермы Саукле | Всего по Лякинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 387 | 49 | 15 | 451 |
| Детского возраста: | 55 | 9 | 2 | 66 |
| до года | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1-6 лет | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 7-15 лет | 39 | 8 | 0 | 47 |
| Трудоспособного возраста: | 204 | 25 | 7 | 236 |
| 16-17 лет | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 18-54 лет для женщин | 105 | 8 | 3 | 116 |
| 18-59 лет для мужчин | 92 | 15 | 3 | 110 |
| Старше трудоспособного возраста: | 128 | 15 | 6 | 149 |
| Старше 55 лет для женщин | 84 | 7 | 5 | 96 |
| Старше 60 лет для мужчин | 44 | 8 | 1 | 53 |
| Общий прирост населения | 8 | -1 | -2 | 5 |
| Естественный | -3 | -1 | -3 | -7 |
| Родилось | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Умерло | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Механический | 11 | 0 | 1 | 12 |
| Прибыло | 20 | 0 | 1 | 21 |
| Выбыло | 9 | 0 | 0 | 9 |

Наиболее крупным населенным пунктом Лякинского сельского поселения является с.Ляки. Как видно из приведенных выше данных, на начало 2012 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения. Миграционный прирост населения компенсирует естественную убыль населения. Лякинское сельское поселение в Схеме территориального планирования Сармановского муниципального района вошло в группу с очень низким демографическим потенциалом.

### 2.2.3. Промышленное производство

На территории Лякинского сельского поселения промышленное производство представлено добычей полезных ископаемых и добычей нерудных полезных ископаемых.

В Лякинском сельском поселении ведет разработку Елгинского нефтяного месторождения ОАО «Татнефтеотдача». Количество эксплуатационных скважин составляет 6. Дополнительная информация по объемам добычи и  численности работающих отсутствует.

На территории поселения осуществляет деятельность по добыче глины ООО «Нефтестройсервис». Карьер располагается в восточной части поселения, площадь карьера – 2,9 га. Объем добычи составляет 22 000 куб.м. в год. Дополнительная информация по численности работающих отсутствует.

### 2.2.4. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием Сармановский район входит в Южную лесостепную часть Предуральской провинции, которая характеризуется возвышенно-увалистой местностью с суглинистыми, выщелоченно- и карбонатно-черноземными почвами. Основная сельскохозяйственная специализация районов этой зоны – зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, свекловодство и картофелеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство.

Основная сельскохозяйственная специализация Лякинского сельского поселения зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

В Лякинском сельском поселении функционирует ООО «Агрофирма «Нуркеево» (подразделение «Ляки») с численностью работающих 25 человек.

В распоряжении ООО «Агрофирма «Нуркеево» (подразделение «Ляки») на территории поселения находятся:

- зернохранилище мощностью 1000 тонн хранения в с.Ляки;

- машинно-тракторный парк мощностью 25 единиц техники в с.Ляки;

- склад минеральных удобрений мощностью 1000 тонн хранения в с.Ляки;

- летний лагерь для скота в д.Языково.

Информация о состоянии агропромышленного комплекса  на исходный год (2009-2010гг.) разработки генерального плана Лякинского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. К сожалению, информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### 2.2.5. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Лякинского сельского поселения занимает площадь 1286,8 га, что составляет 22% от всей площади сельского поселения.

На территории Лякинского сельского поселения расположены леса ГБУ «Азнакаевское лесничество» Сармановского  участкового лесничества (7, 21, 53 лесной квартал) и Лякинского участкового лесничества (55-66 лесные квартала).

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Лесной фонд, расположенный в границах Лякинского сельского поселения, представлен  защитными лесами, расположенными в лесостепных зонах (90,2 га) и эксплуатационными лесами (1196,6 га).

Целевое назначение лесов, расположенных в лесостепных зонах – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Лесопромышленный комплекс

На территории Лякинского сельского поселения предприятий лесопромышленного комплекса не имеется.

### 2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2012 объем жилищного фонда Лякинского сельского поселения составил 12,682 тыс.кв.м общей площади, в т.ч. в:

- с.Ляки – 10,715 тыс.кв.м.

- д.Дружба – 1,189 тыс.кв.м.

- п.Фермы Саукле – 0,658 тыс.кв.м

- д.Языково – 0,12 тыс.кв.м.

Жилой фонд Лякинского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Лякинскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 28,1 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,2 кв.м. общей площади на человека. Обеспеченность жильем по Сармановскому муниципального района составляет 23,7 кв.м. общей площади жилья на человека. В разрезе населенных пунктов Лякинского сельского поселения наблюдается дифференциация жилищной обеспеченности:

- с.Ляки – 27,7 кв.м/чел.;

- д.Дружба – 24,3 кв.м./чел.;

- п.Фермы Саукле – 43,9 кв.м./чел.

### 2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Лякинском сельском поселении имеется детский сад в с.Ляки вместимостью 20 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 10 человек (63% от общей численности детей 1-6 лет Лякинского сельского поселения). Следовательно, детские сады заполнены на 50% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 200 % от нормативной потребности.

В настоящее время в Лякинском сельском поселении имеется основная общеобразовательная школа проектной мощностью 320 учащихся в с.Ляки. Численность посещающих составляет 38 человек. Таким образом, заполненность общеобразовательной школы составляет 12 %.

Дети старшего школьного возраста Лякинского сельского поселения посещают Петровско-Заводскую среднюю общеобразовательную школу. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом. Общее количество подвозимых из с.Ляки составляет 16 человек.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Обеспеченность населения местами в общеобразовательных школах составляет 831,2%.

Учреждения дополнительного образования представлены кружками детского творчества, на базе Лякинской основной школы. Общее количество оставляет 60 мест, численность посещающих – 27 человек.  Обеспеченность населения по нормативу – 190,1%.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактический учреждении в районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи  в с.Сарманово, районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в пгт Джалиль, участковой больницей в с.Саклов-Баш, врачебной амбулаторией в с.Александровка  и фельдшерско-акушерскими пунктами. Поскольку стационары больниц и амбулаторий обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Сармановского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 49,4% от нормы.

Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению района в с.Сарманово функционирует станция скорой медицинской помощи (3 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, и станция скорой медицинской помощи (3 специализированных автомобиля), размещенная в районной больнице пгт. Джалиль. Станции скорой медицинской помощи обслуживают весь район в целом. Обеспеченность населения по району в целом составляет 150%.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Лякинском сельском поселении функционируют:

- фельдшерско-акушерский пункт в с.Ляки мощностью 15 посещений в смену;

- фельдшерско-акушерский пункт в д.Дружба мощностью 15 посещений в смену.

Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 366,5% от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Лякинском сельском поселении функционирует сельский дом культуры в с.Ляки вместимостью 220 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей до 500 человек должна соответствовать нормативу 100 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 200% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Лякинского сельского поселения составляет 3,6 тыс. экземпляров. В настоящее время в поселении функционирует библиотека в с.Ляки мощностью 10,7 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 296,1 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 158 кв.м. площади пола. В Лякинском сельском поселении имеется спортивный зал в с.Ляки общей площадью 180 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 114%.

Плоскостные спортивные сооружения

В Лякинском сельском поселении плоскостные спортивные сооружения располагаются при школе в с.Ляки. В поселении имеется волейбольная площадка площадью 162 кв.м., гимнастический городок площадью 1600 кв.м., футбольное поле площадью 5400 кв.м. Это обеспечивает нормативные потребности поселения на 814,6%.

Плавательные бассейны

В Лякинском сельском поселении отсутствуют плавательные бассейны. На данный момент плавательные бассейны имеются только в пгт.Джалиль. Обеспеченность бассейнами рассчитывается в целом по району и составляет 7%.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Лякинского сельского поселения составляет 58 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 42,9% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Лякинском сельском поселении имеется одно отделение связи и филиал Сбербанка Росии.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Лякинском сельском поселении отсутствуют.

В Лякинском сельском поселении имеется четыре действующих кладбища, общей площадью 1,8 га:

- в с.Ляки православное кладбище площадью 0,2 га, заполненность – 80%. Свободные территории кладбищ составляют 0,04 га;

- в д.Дружба православное кладбищ площадью 0,2 га, заполненность – 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,04 га;

- в п.Фермы Саукле мусульманское кладбище площадью 0,3 га, заполненность – 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,06 га

- в д.Языково православное кладбище площадью 0,2 га, заполненность – 75%. Свободные территории кладбища составляют 0,05 га.

Суммарная площадь свободных территорий кладбищ составляет 0,425 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышают нормативные потребности и составляет 392,6%.

Полиция

Лякинское сельское поселение входит в зону обслуживания участкового пункта полиции, где работает один участковый полицейский. В зону обслуживания также включено Верхнее-Чершилинское и Чукмарлинское сельские поселения. Данный участковый пункт полиции, расположенный в с.Ляки полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек). Здание УПП находится в нормальном состоянии.

Потребность существующего населения Лякинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Анализ обеспеченности населения Лякинского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 63% детей в возрасте 1-6 лет | 10 | 20 | 200,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 39 | 320 | 831,2 |
| Внешкольные учреждения | место | 82% от школьников | 32 | 60 | 190,1 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 6 | отсутствуют | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 8 | 30 | 366,5 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 158 | 180 | 114,0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 879 | 7162 | 814,6 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 33,8 | отсутствуют | 0,0 |
| Клубы, дома культуры | место | 150 мест | 100 | 220 | 220,0 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 экз. на 1 жителя | 3608 | 10684 | 296,1 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 135 | 58 | 42,9 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 18 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | объект | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,11 | 0,43 | 392,6 |

* в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

## 2.3. Историко-культурное наследие

### 2.3.1 Краткая историческая справка

### Лякинский сельский Совет был образован в 1930 году. В те годы в состав сельского Совета входили деревни: Ляки, Дружба, Языково, Пробуждение, Мустафино. Лякинский Совет местного самоуправления образовался 20 сентября 1996 года. Решением Лякинского Совета местного самоуправлении № 17 от 27 июня 2005 года принят Устав муниципального образования «Лякинское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 
Главой Лякинского сельского поселения избран депутат Афанасьев Валерий Алексеевич (решение Совета Лякинского сельского поселения № 2 от 14 октября 2012года).

### В состав поселения входят: село Ляки, деревня Дружба, пос. Ферма Саукле, деревня Языково. Административный центр - село Ляки. Расстояние от райцентра – 12 км.

ЛЯКИ, село. Известно с 1691 г. В дореволюционных источниках упоминается также как Петропавловское. В 18 — 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, извозом, плетением лаптей. В начале 20 в. в селе функционировали Петропавловская церковь (построена в 1893 г. на месте старой церкви, возведённой в 1782 г.), земская школа, водяные мельница.

- Языково, деревня. Основана в 1-й половине 18 в.

- САУЕКЛЕ фермы посёлок. Основан в 1930-х гг.

- ПРОБУЖДЕНИЕ (Алан), деревня. Основана в 1920-х гг.

- МУСТАФИНО, деревня. Основана в начале 20 в.

### 2.3.2 Объекты культурного наследия на территории 
Лякинского сельского поселения

Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным наследием и относится к числу тех регионов Российской Федерации, где сосредоточено большое число историко-культурных объектов и комплексов памятников, представляющих большую ценность не только в республиканском и общероссийском, но и в мировом масштабе.

Список выявленных объектов истории и культуры Сармановского муниципального района РТ

| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | № по ОКН | Haимeнoвaниe пaмятникa | Культурная принадлежность или датировка | Mecтoнaxoждeниe |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |
| 1. |  | Михаило-Архангельская церковь | 1891 г. | Д. Языково. |

- Туристско-рекреационный потенциал территории Лякинского сельского поселения

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Сармановском районе не имеет четко сложившейся структуры и организации. Туристско-рекреационное освоение территории Сармановского района в наибольшей степени осуществляется для удовлетворения потребностей в отдыхе местного населения.

Наиболее полный перечень объектов, территорий и ресурсов, участвующих и имеющих потенциал для участия в туристско-рекреационной деятельности представлен в таблице 1

Таблица 1

Перечень объектов, привлекательных для туризма и рекреации

|  | Наименование объекта | Местоположение | Принадлежность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Религиозные (паломнические) и духовно-просветительские объекты |  |  |  |  |
| 1 | Церковь | Лякинское СП, д.Языково |  | Выявленный объект культурного наследия |
| Лечебно-оздоровительные, рекреационные объекты - на территории Лешев-Тамакского СП отсутствуют |  |  |  |  |
| Зоны отдыха местного населения |  |  |  |  |
| 2 | Родник | Лякинское СП, с.Ляки |  | благоустроенный |
| 3 | Зона отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий (Сабантуй, Петров день)) | Лякинское СП, с.Ляки |  |  |

Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы на территории Лякинского СП Сармановского муниципального района.

Потребности местного населения в дополнительных местах в учреждениях отдыха характеризуются достаточно большим объемом, особенно в туристических базах выходного дня с ночлегом. Анализ существующего состояния объектов различного типа, участвующих в удовлетворении рекреационных потребностей местного населения, и анализ потенциальных территорий для размещения данных объектов показал возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство охотничьей базы в д. Таза-Чишма и рыболовной базы около д. Языково, что будет способствовать расширению сети рекреационных объектов различной тематической направленности и позволит повысить обеспеченность района объектами кратковременного отдыха.

В рамках Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района по результатам анализа представленной администрацией муниципального района информации по зонам отдыха местного населения и действующим ограничениям по использованию территории в рекреационных целях выделены ориентировочные зоны отдыха и пляжные территории межпоселенческого и поселенческого уровня обслуживания. Среди них, рекреационные территории около с. Сарманово, с. Альметьево, д. Языково, с. Чурашево, с. Большое Нуркеево, д. Пробуждение, д. Саях, с. Янурусово. На основе разработанных проектов зон рекреации водных объектов местного значения Схемой территориального планирования Сармановского района предлагается благоустройство данных территории в целях соблюдения требований безопасности жизнедеятельности населения и развития рекреационной деятельности в районе

Учитывая пространственное размещение существующих и предлагаемых туристско-рекреационных объектов и рекреационных территорий наиболее благоприятной территорией для рекреационного освоения будет являться северная часть района, а для туристско-рекреационного – центральная и южная части района. В качестве центров туристско-рекреационной деятельности будут выступать пгт Джалиль и с. Сарманово, основными рекреационными центрами Сармановского района будут являться с. Альметьево, д. Языково, д. Саях, д. Таза-Чишма, с. Шарлиарема.

## 2.4. Природные условия и ресурсы

### 2.4.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Сармановского муниципального района расположена в пониженной северо-восточной части Восточного Закамья, в пределах северных отрогов Бугульмино-Белебеевской возвышенности Приуральской провинции.

Территория Лякинского сельского поселения расположена в долине реки Иганя, для которой характерна асимметрия склонов – склоны, обращенные на запад, крутые, склоны восточной экспозиции пологие. В рельефе сельского поселения прослеживается чередование относительно высоких междуречных пространств с долинами малых рек. Наибольшие высоты характерны для западной части сельского поселения, где высоты достигают 245,6 м. Минимальные отметки приурочены к урезам воды, так урез воды р. Иганя в северной части сельского поселения составляет 102,7 м.

Крутизна склонов и густая речная сеть обусловили развитие эрозионных процессов. К речной сети приурочена овражно-балочная сеть. Наибольшая густота овражного и балочного расчленения характерна для правого склона р. Иганя и для истока р. Иныш.

### 2.4.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории отмечается распространенность красноцветных отложений белебеевской свиты верхнеказанского подъяруса. В древних, переуглубленных долинах встречаются плиоценовые отложения третичной системы, а в долинах существующих рек, особенно на левом склоне, получила развитие толща четвертичных пород, представленных, преимущественно, аллювиальными песками, гравием, суглинком, редко глинами и илами в пойменных частях. Вдоль крутых обнаженных склонов долины р. Иганя на дневную поверхность выходят породы верхнепермских отложений.

К верхнепермским отложениям согласно существующей стратиграфической градации отнесены: нижнеказанские и верхнеказанские отложения, уфимская и белебеевская свиты и пласты татарского яруса.

Граница нижнеказанских отложений определяется всюду хорошо, подстилающими их являются красноокрашенные песчано-глинистые породы уфимской свиты. Перекрываются нижнеказанские отложения красноцветами белебеевской свиты. Общая мощность морских нижнеказанских слоев колеблется в довольно широких пределах, а в восточной части района сходит (выклинивается).

Уфимская свита. Под названием уфимской свиты выделяют, в основном, толщу красноокрашенных пород, представленную песчано-глинистыми отложениями, расположенных на нижнепермских образованиях и перекрывающихся пластами белебеевской свиты.

Верхнеказанские отложения представлены, в основном, карбонатными породами с образованиями белебеевской свиты (механически красноокрашенные породы). Зона перехода морских отложений верхнеказанского яруса и пород белебеевской свиты проходит через Вятско-Камский водораздел на юг к верховьям рр. Мензеля и Мелля, далее на восток к устью р. Стерля. Ширина этой зоны составляет 50 – 60 км, влияние континентальных элементов и элементов и элементов морской среды здесь проявлялось в равной степени и лишь периодами те или иные из них получали преобладание.

Татарский ярус. Слои татарского яруса - это также красноокрашенная толща, преимущественно механических осадков, залегающих над верхнеказанскими отложениями (белебеевской свиты). Литологически представлены, преимущественно, мергелями магнезиальными, доломитами глинистыми и песчаниками. Вся толща пестроокрашенная и имеет общий красновато-фиолетовый фон.

Плиоценовые отложения литологически представлены глинисто-песчаной толщей серовато-зеленоватого цвета. Маломощные прослои песка, в основном, мелкозернистые. Общая мощность достигает местами 100 и более метров. Отложения имеют ограниченное развитие и характеризуются линейно-вытянутой формой, повторяя очертания древних узких переуглубленных долин рек.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, и карьеры, где вскрываются коренные пермские отложения. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального, солифлюкционно–делювиального, элювиально–делювиального и элювиального генезиса. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения.

### 2.4.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приходится на центральную часть Южно-татарского свода.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Лякинского сельского поселения относится к 6-балльной (карта В) зоне сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

На территории следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства.

### 2.5.4. Полезные ископаемые

Территория Лякинского сельского поселения располагается в пределах Елгинского и Нуркеевского месторождений нефти.

Елгинское месторождения нефти  открыто в 1969 году, на сегодняшний день разрабатывается ОАО «Татнефтеотдача».

Месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу четыре продуктивных горизонта. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы девона (Н=1713-1724 м), нижнего карбона (Н=1092-1112 м) и карбонатные породы девона (H=1129 м). На месторождении выявлено 20 залежей нефти, практически совпадающих в плане по продуктивным горизонтам и контролируемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде случаев объединяющихся единой стратоизогипсой.

Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. По количеству запасов месторождение относится к классу мелких.

Нуркеевское месторождение открыто в 1962 году. В настоящее время эксплуатируется ЗАО «Дружбанефть».

Месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу четыре продуктивных горизонта, которые, в свою очередь, подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы девона (Н=1613 м), нижнего карбона (Н=1085-1125 м) и карбонатные породы девона (H=1157 м).

Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. По количеству запасов месторождение относится к классу мелких.

Кроме нефтяных месторождений в пределах сельского поселения имеется ряд месторождений общераспространенных нерудных полезных ископаемых. Это Юлтимировское месторождение глин и безымянное месторождение торфа.

Юлтимировское месторождение кирпичных глин расположено на левом склоне р. Мензеля, в 1,5 км юго-западнее д. Юлтимирово и занимает 17,0 га площади. Месторождение эксплуатируется ООО «Нефтестройсервис». Балансовые запасы на 17.11.2007 г. оценивались в 1125,0 тыс. м3, в том числе по категориям: А – 275,0 тыс. м3, В – 274,0 тыс. м3, С1 – 576,0 тыс. м3.

Также на территории сельского поселения расположены Петровское месторождение известняка, которое относится к нераспределенному фонду недр и разработка его не намечается, и безымянное месторождение торфа, которое выработано.

### 2.4.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Лякинского сельского поселения расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка. К эксплуатации приняты в д. Дружба – водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита, в с. Ляки и пос. Фермы Саукле - слабоводоносная локально водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита приурочена к отложениям верхнеказанского подъяруса, слагающего склоны долин рек и водораздельные поверхности.

Слагая массивы основных водоразделов территории, подьярус обнажается по долинам рек и оврагов, причем водоносные горизонты дренируются, давая начало многочисленным родникам и источникам.

Водосодержащими породами являются плитчатые или трещиноватые известняки, песчаники, доломиты разной степени сохранности, пористости и плотности, значительно реже водоносные мергели. Полная мощность верхнеказанских отложений составляет 85-90 м. Характер подземных вод субнапорно-безнапорный.

Водоупорные породы в разрезе подьяруса не имеют повсеместно выдержанного распространения, чем обеспечивается развитие нескольких водоносных горизонтов и тесная их взаимосвязь. Верхняя пачка включает ритмично переслаивающиеся песчаники и глины, с преобладанием в разрезе последних. Подземные воды, приуроченные к отдельным водоносным горизонтам пачки, имеют небольшой напор (1-3 м) и низкую водообильность. Удельные дебиты скважин не превышают 0,02-0,4 л/с, редко – до 1,4 л/с.

Нижняя пачка характеризуется включением в разрезе карбонатных прослоев, представленных темно-серыми трещиновато-кавернозными плотными известняками. Расходы родников составляют 0,2-1,3 л/с, редко более 5 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, натриевые с минерализацией до 1.0 г/л. Активная реакция рН колеблется от 6.7 до 7.4.

Удельные дебиты родников составляют 0.2-1.2 л/сек., реже до 4-5 л/сек. Удельный дебит скважин изменяется от 0.02 до 3 л/сек. Воды пласта связаны с поверхностными водами и водами вышележащих отложений. Воды описываемого пласта широко эксплуатируются, имеют большое практическое значение.

Формирование химического состава вод свиты происходит под влиянием высокой техногенной нагрузки. Большая плотность объектов нефтедобычи на территории, неглубокое залегание водовмещающих пород, обусловили наличие повышенного содержания хлоридов, брома. С бытовым загрязнением связано повышенное содержание нитратов до 100 мг/л.

Слабоводоносная локально водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита приурочена к «лингуловым» глинам первой пачки нижнеказанского подъяруса. Комплекс сложен плотными жирными глинами, алевролитами, редко с прослоями известняков и песчаников, залегающих линзообразно. Прослои водосодержащих пород обводнены. Водоупорные породы выдержаны в пределах юго-востока Татарстана, исключая палеоврезы, современные эрозионные врезы, где они размыты, и участки замещения их заполнены глинистыми и песчаными породами. Отложения комплекса, преимущественно, сложены голубовато-серыми плотными глинами, аргиллитами и мергелями, на фоне которых отмечаются маломощные прослои глинистых песчаников и известняков мощностью до 0,5-1 м, залегающих линзообразно. Ввиду значительной мощности и выдержанности в плане «лингуловые» глины являются достаточно надежной водоупорной толщей. Мощность водоупорных пород составляет 10-12 м. Подземные воды приурочены к прослоям и линзам песчаников, алевролитов, известняков (толща «среднеспириферового» известняка и базальная пачка песчаников).

Сравнение уровней, напоров, химического состава и минерализации подземных вод, залегающих выше и ниже «лингуловых» глин, указывает, что «лингуловые» глины играют экранирующую роль, воды комплекса близки по составу к водам подстилающих шешминских отложений.

### 2.4.6. Гидрологические условия

Поверхностные воды поселения представлены р.р. Иганя, ее притоками, р. Иныш, и болтами.

Река Иганя протекает в центральной части сельского поселения. Река маловодна, зарегулирована. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 73 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью. Постоянных наблюдений за режимом не ведется. На территории сельского поселения р. Иганя принимает несколько притоков.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 113 мм, 82 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 26 дней. Межень устойчивая, низкая (0,55 м3/сек). Модули подземного питания составляют 0,5 – 1,0 л/сек*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (150 дней) устойчивый ледостав.

Качественный состав воды меняется по длине реки от гидрокарбонатно-хлоридно-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого. Вода жесткая (6,0 – 9,0 мг-экв/л) весной и очень жесткая (12,0 – 20,0 мг-экв/л) в межень, средней минерализации в течение года (300 – 400 мг/л).

В соответствии с Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25 и Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644 р. Иганя входит в перечень памятников природы регионального значения и включена в кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан.

На территории сельского поселения р. Иганя принимает в себя несколько притоков, длины которых не превышают 10 км.

В восточной части сельского поселения берет начало р. р. Иныш, левый приток р. Мензеля. Длина водотока 19 км. Площадь водосбора составляет 84,9 км2. Все реки на территории сельского поселения относятся к малым равнинным рекам, для которых характерно высокое весеннее половодье продолжительностью 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в сельском поселении сооружен пруд. Однако, в связи с тем, что пруду не уделяется должного внимания его техническое, а вследствие этого и экологическое состояние является неудовлетворительным.

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории сельского поселения болота занимают 30,8 га площади.

### 2.4.7. Климатическая характеристика

Климатические характеристики Лякинского сельского поселения представлены по данным многолетних наблюдений ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на метеостанции Акташ.

Средняя годовая температура воздуха в районе составляет +3,8ºС. Самый теплый месяц – июль со средней температурой +19,7ºС. Средняя температура самого холодного месяца, января составляет –12,2ºС (Таблица 1). Абсолютный минимум температур наблюдался в январе 1979 г., тогда столбики термометров спустились до –49º С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,2 | -11,7 | -5,4 | 5,1 | 13,3 | 18,2 | 19,7 | 16,8 | 11,4 | 4,2 | -4,1 | -9,6 | 3,8 |

Первые осенние заморозки наблюдаются обычно в начале третьей декады сентября, весной заморозки в воздухе заканчиваются в середине мая (на поверхности почвы – 25 мая), но в отдельные редкие годы возможны и в 1 декаде июня.

Зима длится около 5 месяцев. Образование устойчивого снежного покрова наблюдается во второй декаде ноября. Продолжительность периода со снежным покровом достигает 155 – 165 дней при высоте 42 см. Глубина промерзания почвы составляет 35 см.

Весна обычно короткая по времени, но засушливая. Снег сходит с полей во второй половине апреля. Полевые работы начинаются в последних числах апреля и в первой декаде мая. Продолжительность безморозного периода достигает 112 – 116 дней. Период со среднесуточными температурами воздуха выше +10ºС длится около 135 дней, а период интенсивного роста теплолюбивых культур – 90 дней.

Годовая сумма осадков составляет 460,1 мм, причем до 70 % осадков выпадает за теплый период года (с апреля по октябрь – 340 мм). Наибольшее количество осадков приходится на конец лета и начало осени (за август–сентябрь выпадает 100–110 мм) (Таблица 2, 3).

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,5 | 21,5 | 16,4 | 23,7 | 41,7 | 61,9 | 56,2 | 55,7 | 52,3 | 45,2 | 31,1 | 28,8 | 460,1 |

Число дней с осадками >1 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 98 |

Средняя относительная влажность воздуха в летний период равна 60 – 70 %. Дней с относительной влажностью менее 30 % около 15 – 20 (апрель – октябрь).

На территории поселения в течение года господствующими являются ветра южного направления. Также нужно отметить, что с октября по апрель преобладают ветра южного, а в тёплое время года - ветра западного и северо-западного направлений (таблица 4, рис. 1).

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 4 | 4 | 12 | 35 | 14 | 14 | 10 | 16 |
| II | 7 | 5 | 5 | 13 | 31 | 18 | 12 | 9 | 18 |
| III | 7 | 5 | 5 | 13 | 32 | 17 | 13 | 8 | 20 |
| IV | 9 | 11 | 9 | 12 | 21 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| V | 13 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 15 | 17 | 13 |
| VI | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 17 |
| VII | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
| VIII | 14 | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| IX | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 | 12 | 19 | 18 | 28 |
| X | 10 | 6 | 4 | 12 | 25 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| XI | 4 | 6 | 4 | 16 | 28 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| XII | 4 | 5 | 4 | 15 | 35 | 18 | 11 | 8 | 22 |
| год | 9 | 8 | 6 | 12 | 24 | 14 | 14 | 13 | 18 |

- Роза ветров сельского поселения

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей в сельском поселении составляет 18 %.

Средняя годовая скорость ветра равна 2,4 м/с (таблица 5). Наибольшая скорость ветра наблюдается в ноябре, а наименьшие скорости приходятся на июль и август.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 |

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория Лякинского сельского поселения, как и вся территория Республики Татарстан, относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, наибольшая средняя за месяц продолжительность гроз отмечается в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На исследуемой территории среднее годовое число с туманами составляет 11 дней. Основная часть туманов приходится на холодное время года (таблица 6).

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

Средняя за год продолжительность одного тумана составляет 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

### 2.4.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафты. По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Черемшан-Икского и Актанышского ландшафтных районов.

Северная и южная части поселения относятся к Черемшан-Икскому возвышенному ландшафтному району, который характеризуется Приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных, оподзоленных черноземах и серых лесных почвах.

Центральная часть поселения располагается в пределах Актанышского низменно-равнинного района с Приволжскими липово-дубовыми и Закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами, а также окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми лесами на выщелоченных черноземах и серых лесных почвах.

В таблице 7 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемых ландшафтных районов.

Количественные показатели ландшафтных районов

| Характеристики ландшафтных районов | Черемшан-Икский ландшафтный район | Актанышскийландшафтный район |
| --- | --- | --- |
| Средняя абсолютная высота (м) | 157 | 207 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2195 | 2184 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 3,6 | 36 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 7,8 | 7,8 |
| Радиационный индекс сухости | 1,2 | 1,2 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3774 | 3831 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 574 | 567 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,112 | 0,115 |
| Заселенность (км2) | 7,2 | 8,8 |
| Средний уклон (мин) | 115 | 153 |
| Содержание гумуса | 7,1 | 7,4 |

Тем не менее, процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий;

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными и прибрежными территориями.

В целом по сельскому поселению степень антропогенного воздействия на природные комплексы незначительная. Антропогенные нагрузки, в первую очередь, обусловлены сельскохозяйственной освоенностью территории и нефтедобычей (Ермолаев, Игонин и др., 2007).

Почвенный покров. На территории сельского поселения получили развитие серые лесные, дерново-подзолистые и  черноземные почвы.

Серые лесные почвы представлены светло-серыми и серыми лесными пестроцветными подтипами и занимают большую территорию сельского поселения. Эти почвы сформировались под сравнительно бедной травянистой растительностью в условиях хорошо выраженного нисходящего тока воды. Главной морфологической особенностью этих почв является разделение гумусового слоя на два горизонта. В верхней части залегает собственно гумусовый горизонт, а ниже – переходный гумусово-эллювиальный, или гумусово-оподзоленный.

Дерново-карбонатные почвы получили развитие в юго-западной части рассматриваемой территории и представлены выщелоченным подтипом.

Черноземы, в основном, развиты в северной и восточной частях рассматриваемого сельского поселения и представлены выщелоченным подтипом. Характерной особенностью профиля черноземных почв является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса. В зависимости от интенсивности окраски в его пределах выделяются два самостоятельных горизонта. Верхний, наиболее гумусированный и темноокрашенный – это собственно гумусовый горизонт, а нижний, с постепенным изменением цвета до коричневых оттенков, – переходный гумусовый. Ниже переходного горизонта располагается горизонт гумусовых затеков, а под ним карбонатный, или карбонатно-иллювиальный горизонт, постепенно переходящий в почвообразующую породу.

Растительность. В геоботаническом отношении территория относится к возвышенно-равнинному региону Высокого Заволжья и имеет ярко выраженный лесостепной характер.

Под воздействием хозяйственной деятельности коренная древесная растительность сильно изменена. В настоящее время растительность характеризуется чередованием небольших массивов лесов с обширными распаханными участками.

Леса сохранились в западной и центральной частях сельского поселения. Лесистость поселения составляет всего 22 % (1286,78 га). Породный состав леса, в основном, представлен лиственными породами – липой, дубом, березой, осиной.

В балках, логах, эрозионных понижениях, поймах рек большое распространение получили заросли кустарников: ивняка, ольшанника, шиповника и др. В поймах рек, западинах в травостое преобладают лисохвост, осока, вейник. Меньшее распространение имеют семейства зонтичных, губоцветных.

В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть нелесной территории распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на участках, не удобных для сельскохозяйственного использования – крутых склонах долин, оврагов и балок.

В составе растительности естественных лугов и пастбищ преобладают семейства злаковых, бобовых. Наиболее часто встречаются: житняк, костер, типчак, овсяница, на южных склонах – ковыль – представитель степей.

Животный мир. В соответствии с зональными условиями в фауне преобладают степные, луговые и полевые виды

Наряду с типично лесными видами животных (лось, белка, куница) здесь обитает целый ряд южных видов (слепушонка, степной хорь, большой тушканчик). Тем не менее, общий колорит фауны носит ярко выраженный степной оттенок.

В классе птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью региона. В тополиных лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. В открытых биотопах встречаются чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. Возможны также встречи веретеницы ломкой и гадюки обыкновенной, поскольку на прилегающих территориях имеются находки этих видов.

### 2.4.9. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большинство территорий сельского поседения относится к территориям с условно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Территории, не благоприятные для строительства, приурочены к речным долинам.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения развиваются эрозионные и карстовые процессы, подтопление, а также распространены просадочные грунты.

Карст. Изучаемая территория относится к Сармановской карстовой области Восточного Закамья. По степени обнаженности и наличию покрова отложений карст района относится к типу перекрытого, поскольку карстующиеся образования перекрыты делювием. Формы их сглаженные, блюдцеобразные. Карстовые воронки встречаются в правобережье р. Иганя.

Эрозионные процессы. Одним из наиболее активных современных процессов, преобразующих поверхность и наносящих значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и строительству, являются эрозионные процессы. К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек.

Неправильная распашка склонов, несоблюдение правильных соотношений пашни, лугов и лесов приводит к эрозии почвенного покрова.

Характерной особенностью территории сельского поселения, как и всего Сармановского муниципального района, является преобладание балок в общей структуре эрозионной сети. Овраги на территории сельского поселения чаще всего встречаются по днищам лощин, ложбин и балок. Наибольшая густота овражного расчленения характерна для правого склона р. Иганя, истока р. Иныш, долины руч. Кулмак.

Большой ущерб хозяйственной деятельности наносит речная, или боковая эрозия, где в зоне воздействия поверхностных водотоков оказываются жилые дома, приусадебные территории, хозяйственные постройки. Процессам речной эрозии наиболее подвержены берега р. Кулмак.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

Просадочные грунты распространены в южной части сельского поселения и представлены четвертичными суглинками твердой и полутвердой консистенции аллювиально-делювиального генезиса. Нижняя граница просадочности проходит на глубинах от 1,5 до 3,4 м.

## 2.5. Состояние окружающей среды

### 2.5.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

При оценке состояния атмосферного воздуха важной характеристикой является потенциал загрязнения атмосферы, который на всей территории Сармановского муниципального района определяется следующими параметрами:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным МС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным МС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

- продолжительность туманов, часы – 30.

Лякинское сельское поселение располагается на территории с умеренным метеорологическим потенциалом загрязнения атмосферы (2,4 – 2,7), который характеризуется равными условиями для рассеивания и накопления загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются объекты нефтедобычи (ОАО «Татнефтеотдача»), объекты специального назначения (свалки ТБО), добыча нерудных полезных ископаемых производство строительных материалов (карьер глины ОАО "Нефтестройсервис") и транспорт.

На территории сельского поселения размещены нефтяные скважины ОАО «Татнефтеотдача». Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются: предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает. В санитарно-защитной зоне нефтяных скважин оказываются жилые территории с. Ляки.

На территории сельского поселения расположена свалка ТБО, которая является источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалке ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитной зоне свалки размещена жилая застройка с. Ляки.

На территории сельского поселения эксплуатируется карьер по добыче глины ОАО "Нефтестройсервис". Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от карьера основном, производятся в виде пыли и взвешенных веществ, диоксида серы и оксидов азота. Однако,  объект достаточно удален от населенных пунктов Лякинского сельского поселения и непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. К источникам такого вида загрязнения относится МТП ООО Агрофирма "Нуркеево", в санитарно-защитной зоне которого оказываются жилые территории с. Ляки. Территорию Лякинского сельского поселения пересекают дороги «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», «Сарманово – Заинск», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод" - Языково» и др. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. В санитарном разрыве автодороги «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» оказывается жилая застройка с. Ляки.

### 2.5.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Лякинского сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение осуществляется из пяти артезианских скважин, расположенных в населенных пунктах Ляки, Ферма Саукле, Дружба.

Для данных водозаборных скважин были разработаны гидрогеологические заключения и даны предварительные обоснования организации зон санитарной охраны.

Контроль качества подземных вод производится аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Заинском районе и г. Заинск. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние водных ресурсов

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства и сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Потенциальным источником загрязнения поверхностных вод могут выступать свалки ТБО, так как они не обеспечивают безопасное хранение отходов. В результате во время паводков и половодий, а также через систему подземных вод продукты разложения бытовых отходов могут попадать в поверхностные водные объекты. Определенную опасность представляет склады минеральных удобрения и ядохимикатов, а также МТП. При несоблюдении правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов на складе и ГСМ в машинно-тракторном парке, эти объекты могут стать источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод.

Однако наиболее значимыми источниками загрязнения являются объекты нефтегазодобывающего комплекса, расположенные в бассейне р. Иганя. Аварии на буровых установках вследствие коррозии, наезда строительной техники, технологических и строительных дефектов являются наиболее типичными причинами загрязнения нефтью поверхностных вод.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, сельскохозяйственные объекты, кладбище д. Дружба.

### 2.5.3. Земельные ресурсы

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы. Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильной дорог «Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», «Сарманово – Заинск», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод" - Языково». При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

В связи с эксплуатацией Елгинского и Нуркеевского нефтяных месторождений для сельского поселения могут стать актуальными процессы загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом ионов натрия и хлора. При загрязнении почвы нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почвы, будучи пропитаны нефтью, становится токсичными и утрачивают плодородие. Рассоление их занимает продолжительное время (Зеленая книга…,1993).

Другой причиной деградации почв является нарушение земель в результате добычи нерудных полезных ископаемых. Как уже было отмечено, на территории сельского поселения ведется промышленная разработка Юлтимировского месторождения глины. При эксплуатации карьера необходимо соблюдение всех природоохранных норм и своевременная рекультивация выработанных участков. Также в северо-восточной части сельского поселения имеется, который на сегодняшний день не разрабатывается и в то же время не проведены рекультивационные работы. Такое состояние карьера может способствовать нарушению земель (активизация эрозионных, обвальных процессов), загрязнению и понижению уровня подземных вод.

### 2.5.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды района является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Лякинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и др. видов отходов.

Промышленные отходы. Источником образования промышленных отходов в сельском поселении является деятельность по добыче полезных ископаемых, МТП ООО Агрофирма "Нуркеево". Основным видом отходов, образующихся на МТП, являются отходы 3-го класса опасности – ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры.

Отходы животноводства Источниками образования данного вида отходов являются личные хозяйства населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения.

Бытовые отходы. На территории Лякинского сельского поселения расположена одна свалка твердых бытовых отходов. Свалка не обеспечивает безопасного хранения отходов, в ее санитарно-защитных зонах расположены жилые территории с. Ляки.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Сармановского муниципального района на территории Лякинского сельского поселения имеется одна биотермическая яма. В то же время на рассматриваемую территорию воздействуют санитарно-защитные зоны биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Верхне-Чершилинском и Петровско-Заводском сельских поселениях.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитной зоне биотермической ямы, расположенной вблизи с. Ляки, оказываются жилые территории села, объекты сельского хозяйства и нефтедобычи. Основные территории санитарно-защитной зоны заняты сельскохозяйственными угодьями.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Лякинского сельского поселения расположены 4 кладбища, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение Водного кодекса РФ, кладбище д. Дружба частично расположено в водоохранной зоне ручья Кулмак. Также нужно заметить, что в санитарно-защитной зоне кладбища с. Ляки оказывается жилая застройка населенного пункта.

### 2.5.5. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Лякинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к району метеостанции Бугульма путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 8).

Ежемесячные и средние годовые значения мощности экспозиционной дозы в 2009 г., мкР/ч

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы в 2008 г. не претерпели значительных изменений по сравнению с 2007 г. и составили 10 мкР/ч, что соответствовало естественным значениям (Государственный доклад…, 2009).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в Лякинском сельском поселении являются линии связи, линии электропередач.

Другим источником электромагнитных полей являются энергетические системы и приборы автотранспортных средств, в процессе эксплуатации которых возникают поля, имеющие существенное значение при высокой интенсивности движения и наличии непрерывных потоков в несколько рядов.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Лякинского сельского поселения вносит автотранспорт. Негативному шумовому воздействию подвержены жилые территории с. Ляки, через жилые территории которого проходит автомобильная дорога «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод».

### 2.5.6. Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов водных объектов, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

### 2.5.7. Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района, основная часть сельского поселения относится к территориям, особо благоприятным для градостроительства, сельского хозяйства и рекреации.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Лякинского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны природных ограничений;

- приаэродромные территории

- зоны добычи полезных ископаемых.

### 2.6.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Лякинского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 9.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Лякинском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (с. Ляки) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Биотермическая яма (д. Мустафино) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Биотермическая яма (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на территории Верхне-Чершилинского сельского поселения |
| Сибиреязвенный скотомогильник (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Объект находится на территории верхнее-Чершилинского сельского поселения |
| Свалка ТБО (с. Ляки) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Свалка ТБО (д. Нижние Чершилы) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Верхне-Чершилинского сельского поселения |
| Свалка ТБО (д. Усаево) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Верхне-Чершилинского сельского поселения |
| Свалка ТБО (д. Мустафино) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Свалка ТБО (д. Пробуждение) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Свалка ТБО (с. Петровский Завод) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Склад минеральных удобрений и ядохимикатов ОАО АФ «Нуркеево» | 5000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Нефтескважины ОАО «Татнефтеотдача» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| МТП ОАО АФ «Нуркеево» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Карьер глины ОАО "Нефтестройсервис | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| Промысловые трубопроводы ОАО «Татнефтеотдача» | 75 | СП 34-116-97 |  |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV категории «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Сарманово – Заинск», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод" - Языково» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Заинск-Сарманово» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 10.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 09.09.2010 г.) |

Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Лякинского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 10). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Скотомогильники. По данным Сармановского райгосветобъединения на территории Лякинского сельского поселения располагается одна биотермическая яма, также на рассматриваемую территорию воздействуют скотомогильники, расположенные в Петровско-Заводском и Верхне-Чершилинском сельских поселениях. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 11).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Промысловые трубопроводы. По территории сельского поселения проходят промысловые трубопроводы. Согласно СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции нефтегазопроводов от них устанавливается санитарный разрыв в 75 м. Для исключения возможности повреждения устанавливаются охранные зоны. В соответствии с Постановлением КМ РТ № 395 от 20.08.2007 г. «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» охранные зоны составляют 25 м от оси трубопроводов с каждой стороны.

Регламент использования санитарных разрывов и охранных зон промысловых трубопроводов представлен в таблице 12.

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон промысловых трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы | - См. таблицу 59. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. от 09.09.2010 г.) |
| 2 | Охранная зона трубопроводов | В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов и их объектов либо привести к их повреждению, в частности: - перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; - открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; - разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; - огораживать или перегораживать охранные зоны, препятствовать организациям, эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. Организациям, эксплуатирующим трубопроводы и их объекты, разрешается: - подъезд автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ при условии предварительного (не менее чем за 5 суток до начала работ) письменного уведомления об этом собственника земельного участка, землепользователя или землевладельца, на земельном участке которого планируется проведение таких работ, в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и его объектам по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий, с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков собственнику земельного участка, землевладельцу, землепользователю, арендатору; - устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора. | Постановление КМ от 20.08.2007 г. «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» |

### 2.6.2. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Иганя составляет 200 м, других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех поверхностных водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса р. Иганя и прудов равна 20 м, а остальных водных объектов - 5 м.

Река Иганя является памятником природы регионального значения и включен в Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Режим гидрологических памятников природы также определяется Водным кодексом РФ.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 13.

Регламенты использования водоохранных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### 2.6.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Подземные источники водоснабжения

На территории Лякинского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для централизованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения были разработаны гидрогеологические заключения и предварительные обоснования зон санитарной охраны. Результаты предварительного обоснования зон санитарной охраны водозаборных скважин отражены на Карте зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) и Карте зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для ведомственных водозаборов и родников, генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 30 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 14.

Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | - В пределах I пояса запрещается: | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  |  | - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |  |
|  |  | - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  |  | - В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. - В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. - Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. |  |

### 2.6.4. Леса

- Леса, расположенные на территории сельского поселения, относятся к защитным (ценные леса: леса, расположенные в лесостепной зоне) и эксплуатационным лесам. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства данных лесов представлены в таблице 15.

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| 1.1. | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  |  | - заготовка древесины; |  |
|  |  | - заготовка живицы; |  |
|  |  | - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; |  |
|  |  | - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; |  |
|  |  | - ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; |  |
|  |  | - ведение сельского хозяйства; |  |
|  |  | - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; |  |
|  |  | - осуществление рекреационной деятельности; |  |
|  |  | - создание лесных плантаций и их эксплуатация; |  |
|  |  | - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; |  |
|  |  | - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; |  |
|  |  | - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; |  |
|  |  | - строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; |  |
|  |  | - переработка древесины и иных лесных ресурсов; |  |
|  |  | - осуществление религиозной деятельности; |  |
|  |  | - использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |  |

### 2.6.5. Месторождения полезных ископаемых

Территории Лякинского сельского поселения расположена в пределах Елгинского и Нуркеевского месторождений нефти. Также выделен горный отвод Юлтимировского месторождения глин.

Согласно ст. 7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со ст. 22 указанного Федерального закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации.

### 2.6.6. Ограничения градостроительной деятельности по природным условиям

Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории Лякинского сельского поселения, являются эрозионные процессы и подтопление.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 16).

Регламенты использования зон природных ограничений

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
|  |  | Запрещается: |  |
|  |  | - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; |  |
|  |  | - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; |  |
|  |  | - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; |  |
|  |  | - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; |  |
|  |  | - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. |  |
| 2 | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. |  |
|  |  | необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |
| 3 | Территории, подверженные суффозионно-карстовым процессам | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  |  | требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |
| 4 | Территории распространения просадочных грунтов | При возведении фундаментов сооружений на просадочных грунтах (ленточный вариант фундамента) должны быть предусмотрены мероприятия, связанные с данным типом грунтовых условий. При строительстве должна быть учтена просадка грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты: - устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением; - прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты. | СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» |

### 2.6.7. Зоны ограничения строительства аэропортов

Небольшая территория на западе сельского поселения располагается в приаэродромной территории Международного аэропорта «Бегишево». В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Сармановского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Лякинского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Лякинского сельского поселения на первую очередь составит  -  418 человека, на расчетный срок – 313 человека.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Лякинского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Лякинское сельское поселение, в том числе: | 418 | 313 |
| с.Ляки | 361 | 276 |
| д.Дружба | 40 | 25 |
| п.Фермы Саукле | 17 | 12 |
| д.Языково | 0 | 0 |

## 3.2. Экономическое развитие

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Информации по развитие промышленного производства на территории Лякинского сельского поселения не имеется.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Лякинского сельского поселения. На территории поселения предлагается строительство птицефермы мощностью 50 000 голов на первую очередь. Площадь занимаемой территории под птицеферму составит 685,8 га (12% от площади всего поселения).

Мероприятиями Генерального плана Лякинского сельского поселения также предлагается:

- перенос и перефункционирование территории склада минеральных удобрений, расположенного в с.Ляки с последующей организацией  озеленения специального назначения (0,11 га);

- перенос и перефункционирование территории машинно-тракторного парка, расположенного в с.Ляки с последующей организацией озеленения специального назначения (4,23 га);

- организация перспективной площадки АПК на территории недействующей фермы КРС в д.Дружба (3,52 га);

- организация перспективной площадки АПК в д.Дружба (9,09 га);

- организация перспективной площадки АПК в с.Ляки (11,8 га);

- организация перспективной площадки АПК в п.Фермы Саукле (14,9га);

- организация перспективной площадки АПК в д.Языково (4,47 га).

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Лякинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная/Новая | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лякинское СП | Птицеферма | новое строительство | голов | - | 50 000 | + |  | СТП Сармановского МР, Генеральный план Лякинского СП |
| 2 | с.Ляки | Склад минеральных удобрений | Перебазирование на новую территорию | га | - | 0,11 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 0,11 | - |  |  |  |
| 3 | д.Дружба | Машинно-тракторный парк | Перебазирование на новую территорию | га | - | 4,28 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 4,28 | - |  |  |  |
| 4 | д.Дружба | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 9,09 | + | + | Генеральный план Лякинского СП |
| 5 | д.Дружба | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 3,52 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 6 | с.Ляки | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 11,8 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 7 | п.Фермы Саукле | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 14,9 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 8 | д.Языково | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 4,47 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |

### 3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Лякинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и генеральным планом развитие жилищного фонда за счет новых жилищных площадок не предусматривается. Развитие жилого фонда предусматривается за счет реконструкции существующего жилого фонда.

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Лякинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Лякинском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Генеральным планом и Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района предлагается увеличение мощности Лякинского детского сада  на 10 мест первую очередь.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Существующие амбулаторно-поликлинические учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Культурно - досуговые учреждения

Расчетная потребность клубов для жителей Лякинского сельского поселения составляет 100 зрительных мест. Существующие культурно-досуговые учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Лякинского сельского поселения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 146 кв.м, на расчетный срок - 110 кв.м. Существующие спортивные объекты полностью удовлетворяют потребностям поселения.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь составит 815 кв.м, на расчетный срок – 610 кв.м. Существующие учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли и бытового обслуживания

Размещение предприятий бытового обслуживания во всех поселениях Сармановского муниципального района экономически нецелесообразно. Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района предлагается строительство предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах с численностью населения около 1000 жителей. В Лякинском сельском поселении строительство предприятий бытового обслуживания не предполагается.

На первую очередь реализации генерального плана потребуется 125 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 94 кв.м. Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство магазинов в с.Ляки  - 67 кв.м торговой площади, в д.Дружба – организация подвоза товаров первой необходимости.

Предприятия связи

Существующие учреждения полностью удовлетворяют потребностям населения.

Кладбища

Действующие кладбища Лякинского сельского поселения полностью удовлетворяют прогнозируемым нормативным потребностям населения в кладбищах традиционного захоронения. Однако, кладбище в д.Дружба располагается в водоохраной зоне ручья Кулмак, в связи с чем планируется закрытие части кладбища (запрет захоронений).

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Лякинском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Лякинского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2012г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 20 | 63% детей в возрасте 1-6 лет | 30 | 18 | 20 | 10 | 0 |
| Общеобразовательные школы | место | 320 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 44 | 56 | 320 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 60 | 82% школьников | 36 | 46 | 0 | 36 | 10 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 30 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 8 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 180 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 146 | 110 | 180 | 0 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 7 162 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 815 | 610 | 7 162 | 0 | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 31 | 23 | 0 | 31 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 220 | 100 мест | 100 | 100 | 220 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 10 684 | 8 экз. на 1 жителя | 3344 | 2504 | 10 684 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 58 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 125 | 94 | 58 | 67 | 0 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 17 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | по расчетам | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | объект | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кладбище | га | 0,43 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,100 | 0,075 | 0,43 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Лякинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ляки | МДОУ «Лякинский детский сад» | увеличение мощности детского сада за счет свободных помещений школы | мест | 20 | 10 | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ляки | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 67 | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |
| 2 | п.Фермы Саукале | Организация подвоза товаров первой необходимости | организационное |  | - | - | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Существующее положение

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортно-коммуникационный каркас Сармановского муниципального района образован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения и магистральными трубопроводами, которые составляют планировочные оси, на пересечении которых располагаются транпортные узлы.

Главным транспортным узлом является село Сарманово, которое располагается в центре района, и от которого радиально отходят автомобильные дороги, выполняющие роль планировочных осей.

В зависимости от значимости в системе автодорожной сети автомобильные дороги подразделяются на федерального, регионального, межрайонного, районного и местного функционального назначения.

Федеральные автомобильные дороги – автомобильные дороги общегосударственного значения.

Региональные автомобильные дороги – основные магистральные дороги республиканского значения, которые соединяют центры республик, областей, краев.

Межрайонные автомобильные дороги – дороги, обеспечивающие связь между центрами муниципальных районов.

Районные автомобильные дороги – дороги, обеспечивающие транспортные связи между несколькими поселениями.

Местные автомобильные дороги – подъездные дороги общей сети, объектов промышленности, сельского хозяйства и все остальные дороги, не являющиеся дорогами более высокой значимости.

Основные транспортные коммуникации осуществляются по межрайонным автомобильным дорогам «Набережные Челны – Сарманово», «Джалиль – Сарманово», «Заинск – Сарманово», «Альметьевск – Муслюмово» и «Русский Акташ – Азнакаево». Основными районными дорогами являются участки дорог «Джалиль – Сарманово» – Холодная Поляна», «Заинск – Сарманово» – Сармаш-Баш – Петровский Завод», «Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово», «Большое Нуркеево – Кадряково», «Салкын-Чишма – Александровка» и «Азнакаево – Дусюмово». Все остальные автодороги имеют местную значимость

Технические характеристики данных дорог на территории Лякинского СП представлены в таблице 1

Перечень автомобильных дорог на территории Лякинского СП по состоянию на 01.01.2011 г.  представлен в таблице 1

Таблица 1

Населенные пункты Лякинского СП Сармановского муниципального района, не имеющие асфальтобетонных подъездных автодорог

| Поселение | Населенный пункт | Покрытие подъездной автомобильной дороги |
| --- | --- | --- |
| Лякинское | Дружба | переходное |
|  | Фермы Саукле | грунтовое |
|  | Языково | переходное |

Видно, что некоторая часть дорог не имеет асфальтобетонного покрытия. Это автодороги, обеспечивающие подъезд к населенным пунктам и межселенное обслуживание.

Таблица 2.

Населенные пункты, расположенные в зоне 15- минутной транспортной доступности с.Сарманово

| Поселение | Населенный пункт |
| --- | --- |
| Лякинское | Дружба |
|  | Ляки |

Технические характеристики данных дорог представлены в таблице 3

Перечень автомобильных дорог района по состоянию на 01.01.2011 г.  представлен в таблице 3

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Название дорог на 1.01.2011 года | кате- гория | протяж. км. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цементобетон | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | «Заинск – Сарманово» - Дружба-Ляки | V | 4,5 |  |  | 2,0 | 2,5 |
| 2 | «Заинск – Сарманово» – Кук-Тау | V | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| 3 | «Заинск – Сарманово» – Пробуждение | IV | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 4 | «Заинск – Сарманово» – Мустафино | IV | 1,0 |  |  | 1,0 |  |

Таблица 4

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Поселение | протяженность, км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Петровский Завод - Фермы Сауекле | Лякинское СП, Петровско-Заводское СП | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 2 | «Набережные Челны – Сарманово» - Верхние Чершилы - Петровский Завод – Языково | Верхнечершилинское СП, Лякинское СП | 3,4 |  | 3,4 |  |
|  | Итого СП |  | 5,9 |  | 3,4 | 2,5 |

- Автомобильные дороги местного значения

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования, соединяющие населенные пункты в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Данные по автомобильным дорогам местного значения необщего пользования, а также частным автомобильным дорогам отсутствуют.

Перечень автомобильных дорог местного значения представлен в таблице 4

- Искусственные сооружения

В Сармановском муниципальном районе имеется 21 искусственных сооружений.

Искусственных сооружений, расположенных на дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Лякинского СП Сармановского  муниципального района.

- Дорожный сервис

Объект дорожного сервиса является важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта

Объекты дорожного сервиса Сармановского района сосредоточены вдоль автомобильных дорог федерального значения, так как основное транзитное движение осуществляется по этим автодорогам.

Автозаправочные станции расположены как на территории села Сарманово, так и на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Учитывая принятое расстояние в 50 км, потребности в дополнительных автозаправочных станциях нет.

Объекты дорожного сервиса на территории Лякинского сельского поселения отсутствуют.

- Воздушный  транспорт

На территории Лякинского сельского поселения отсутствует воздушный транспорт.

В настоящее время на территории Сармановского сельского поселения располагается недействующий аэродром площадью 76,3 га. На территории аэродрома располагается вертодром.

- Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории района проходят:

- газопровод-отвод на пгт Муслюмово, протяженностью 35,2 км;

- газопровод-отвод на с.Сарманово, протяженностью 11,7 км;

- магистральный нефтепродуктопровод «Набережные Челны – Альметьевск», протяженностью 37,8 км;

- две нитки магистрального нефтепровода «Набережные Челны – Альметьевск», протяженностью 37,8 км каждая;

- магистральный нефтепровод «Пермь – Альметьевск», протяженностью 23,7 км.

На территории Лякинского сельского поселения отсутствует трубопроводный транспорт.

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Проектное предложение

Перспективный транспортно-коммуникационный каркас сохраняет и развивает существующую структуру. Предполагается реконструкция автомобильных дорог «Набережные Челны – Сарманово», «Альметьевск – Муслюмово» и участка дороги «Джалиль – Сарманово» для увеличения пропускной способности. Также предусматривается окончание строительства автомобильной дороги «Альметьевск – Муслюмово» - Сарманово. Для выведения транзитного движения закладывается строительство обхода села Сарманово.

Развитие автомобильного транспорта предполагает устранение транспортной дискриминации населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих асфальтобетонных подъездных путей.

Перспективная транспортная инфраструктура района будет формироваться из инфраструктур автомобильного и трубопроводного видов транспорта. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и местный. Соответственно, мероприятия по каждому виду транспорта бывают федерального, регионального и местного значений.

- Развитие автомобильного транспорта

Перспективная сеть автомобильных дорог в соответствии с планировочной структурой будет формироваться из региональных, межрайонных, районных и местных дорог.

В целях улучшения автодорожной сети предлагаются мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту существующих и строительству новых автодорог. Запланированные мероприятия повысят потребительские качества автодорожной сети, увеличат транспортную доступность и будут способствовать развитию транспортных коридоров.

В рамках обеспечения всех населенных пунктов асфальтобетонными подъездными автодорогами предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам Иганя-Баш, Нарат-Асты, Мустафино, Дружба и другим.

- Развитие автомобильных дорог местного значения

Главной задачей развития сети автомобильных дорог местного значения является обеспечение устойчивых межпоселенческих связей, подъезных автодорог к населенным пунктам и планируемым жилым площадкам; обеспечение транспортной инфраструктурой объектов промышленного и агропромышленного комплексов, садовых обществ, объектов рекреации и туризма; строительство подъездных дорог к объектам санитарной очистки территории.

Республиканской целевой программой «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы» предусмотрено развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ. Программой предусматривается обеспечение транспортной инфраструктурой данных объектов.

Необходимо предусмотреть подъездные пути к объектам отдыха и рекреации: туристическим базам отдыха, базам водного и рыболовного туризма, зонам отдыха и др. В частности это предлагаемые Схемой территориального планирования туристические базы с ДОЛ у д.Саях и у с.Азалаково, а также рыболовная туристическая база у д.Языково. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения представлены  в таблице.

- Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения

При строительстве автомобильных дорог необходимо проводить мероприятия по обустройству дорог (технические средства организации дорожного движения, озеленение и малые архитектурные формы), осуществлять проектирование защитных дорожных сооружений.

Состав и размещение элементов обустройства дорог и защитных дорожных сооружений приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Конкретные мероприятия будут определяться на стадии проектирования автомобильной дороги.

- Мероприятия по повышению безопасности

- дорожного движения

Основные меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах Сармановского муниципального района:

- строительство обходов населенных пунктов, находящихся на основных дорогах;

- выполнение своевременного полного комплекса по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- строительство путепроводов на основных дорогах района;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования Сармановского муниципального района являются мероприятиями регионального значения.

- Мероприятия по развитию дорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и  эксплуатации на дорогах района по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

- Мероприятия по улучшение пассажирского обслуживания населения

Ведущая роль в транспортном обслуживании населения Сармановского муниципального района будет принадлежать автомобильному транспорту, железнодорожный и водный виды транспорта будут обеспечивать незначительную часть пассажирских сообщений.

В соответствии с этими принципами и перспективной дорожной сетью предлагается:

1)  Сарманово – Мустафино (с заездом к Чукмарлы);

- Развитие воздушного  транспорта

Мероприятия по развитию воздушного транспорта Схемой территориального планирования на территории Лякинского СП Сармановского мунициапального района не планируются.

- Развитие трубопроводного транспорта

Основными задачами подпрограммы развития трубопроводного транспорта в составе республиканской целевой программы «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006-2010 гг.» являются приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов, мероприятия по диагностике трубопроводов, консервация и демонтаж выведенных из эксплуатации участков трубопроводов.

Мероприятия по строительству и реконструкции магистрального трубопроводного транспорта не планируются.

Таблица 5.

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры в 2011-2035 гг.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лякинское СП | «Заинск – Сарманово» - Дружба - Ляки | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 2 |  | + |  |  |
| 2. | Лякинское СП | «Заинск – Сарманово» - Дружба - Ляки | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | новое строительство | км | 2,5 |  | + |  |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Лякинское СП | Подъезд к рыболовной туристической базе у д.Языково | новое строительство | новое строительство | км |  | 0,36 | + |  |  |
| 4. | Лякинское СП, Петровско-Заводское СП | Петровский Завод – Фермы Сауекле | новое строительство | новое строительство | км |  | 0,45 | + |  |  |

Примечание: *строительство подъездов будет осуществляться лишь при использовании предложенной площадки

## 3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Лякинского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Лякинского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных  пунктов Лякинского сельского поселения не предусматривается.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

## 3.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Лякинского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Сармановского сельского поселения.

### 3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Лякинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта |  | Существующий размер СЗЗ (м) |  | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО (у с. Ляки |  | 1000 |  | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Склад минеральных удобрений и ядохимикатов ООО Агрофирма "Нуркеево" |  | 500 |  | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения |  |
| МТП ООО Агрофирма "Нуркеево" |  | 500 |  | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения |  |
| а/д «ООО Агрофирма "Нуркеево"» |  | 50 |  | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Ляки |  |
| а/д «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» |  | 50 |  | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Шигаево |  |
| Кладбище с. Ляки |  | 50 |  | Перефункционирование жилья по мере физического износа |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |
| Биотермические ямы | 100 |  | В связи с воздействием санитарно-защитных зон биотермических ям на территорию населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилых территорий, с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов расположенные в санитарно-защитной зоне биотермической ямы.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Мероприятия по переносу скотомогильника осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Лякинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- перефункционирование территории фермы КРС ООО «АФ Нуркеево» в связи с его воздействием на жилую застройку (таблица 17);

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается строительство птицефермы, которая будет являться потенциальным источником загрязнения атмосферы. В целях минимизации предполагаемого воздействия данного сельскохозяйственного объекта на окружающую среду и условия проживания населения необходимо размещение объекта с учетом преобладающих направлений ветра и организации санитарно-защитной зоны.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организацию санитарно-защитной зоны, не превышающей 50 м, для резервных сельскохозяйственных площадок;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодороги ««"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод»»), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Лякинского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- организацию поверхностного стока;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей Лякинского сельского поселения;

- закрытие части кладбища д. Дружба, расположенной в водоохранной зоне руч. Кулмак;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### 3.8.4. Мероприятия по инженерному благоустройству

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Лякинского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, с целью оценки запасов и качества сырья;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 3.8.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

В целях снижения загрязненности территории Лякинского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками (Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается осуществлять вывоз твердых бытовых в полигон ТБО с. Сарманово);

- ликвидацию свалки ТБО с последующей рекультивацией территории;

- организацию селективного сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается строительство птицефермы, которая будет являться источником образования животноводческих отходов. При проектировании фермы необходимо предусмотреть места временного складирования навоза, которые будут обеспечивать безопасное хранение навоза. После временного хранения навоза на специально предусмотренных площадках Генеральным планом предлагается осуществлять вывоз животноводческих отходов на навозохранилище закрытого типа, проектируемое в Азалаковском сельском поселении.

Также необходимо дополнительное оснащение проектируемой фермы биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

- запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

### 3.8.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового и электромагнитного воздействия. В целях защиты населения от данных факторов Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», проходящей через жилую застройку с. Ляки.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Генеральным планом сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий по мере физического износа, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбища с. Ляки.

### 3.8.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории Лякинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Создание лесо-луговых поясов планируется вдоль границ с. Ляки, д. Дружба.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

Генеральным планом предлагается создание озеленения специального назначения санитарном разрыве автодорог «Петровский Завод - Фермы Сауекле», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», «Заинск-Сарманово», «Подъезд к птицеферме», на территории рекультивируемых сельскохозяйственных объектов.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

### 3.8.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

### 3.8.9. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Лякинском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (с. Ляки) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (д. Мустафино) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Биотермическая яма (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Верхне-Чершилинского сельского поселения |
| Сибиреязвенный скотомогильник (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории верхнее-Чершилинского сельского поселения |
| Птицеферма | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Склад минеральных удобрений и ядохимикатов ОАО АФ «Нуркеево» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Нефтескважины ОАО «Татнефтеотдача» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| МТП ОАО АФ «Нуркеево» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Карьер глины ОАО "Нефтестройсервис | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| Промысловые трубопроводы ОАО «Татнефтеотдача» | 75 | СП 34-116-97 |  |
| Территории, перспективные для развития сельского хозяйства | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV категории «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Сарманово – Заинск», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод" - Языково» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Заинск-Сарманово» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Петровский Завод - Фермы Сауекле» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. | увеличение категории дороги |
| а/д IV категории «Подъезд к птицеферме» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. | Новое строительство |
| Охранные зоны |  |  |  |
| Охранная зона промысловых трубопроводов | 25 | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |  |
| Водоохранная зона р. Иганя | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса р. Иганя и прудов | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Лякинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Лякинского сельского поселения | га | 5811,7 | 5811,7 | 5811,7 |
| 2. | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 210,51 | 210,51 | 210,51 |
|  | с.Ляки | га | 148,06 | 148,06 | 148,06 |
|  | д.Дружба | га | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | п.Ферма Саукале | га | 21,09 | 21,09 | 21,09 |
|  | д.Языково | га | 26,87 | 26,87 | 26,87 |
| 3. | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 451 | 418 | 313 |
|  | с.Ляки | чел. | 387 | 361 | 276 |
|  | д.Дружба | чел. | 49 | 40 | 25 |
|  | п.Ферма Саукале | чел. | 15 | 17 | 12 |
|  | д.Языково | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 12,682 | 12,682 | 12,682 |
|  | с.Ляки | тыс.кв.м | 10,715 | 10,715 | 10,715 |
|  | д.Дружба | тыс.кв.м | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
|  | п.Ферма Саукале | тыс.кв.м | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
|  | д.Языково | тыс.кв.м | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 28,1 | 30,3 | 40,5 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские сады, в т.ч. | мест | 20 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 20 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | 10 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 320 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 320 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 30 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 220 | 220 | 220 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 220 | 220 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. площади пола | 180 | 180 | 180 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 180 | 180 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 7162 | 7162 | 7162 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 7162 | 7162 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 58 | 125 | 125 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 58 | 125 |
|  | - новое строительство |  | - | 67 | - |
| 3.8 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество действующих кладбищ, в т.ч.: | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | с.Ляки | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | д.Дружба | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | п.Ферма Саукале | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | д.Языково | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

- 1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

3. Программа социально-экономического развития Сармановского муниципального района до 2015 года.

4. Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

5. Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

6. Программа «Сельские клубы».

7. Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

8. Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.